| Nome: | Vitor Henrique de Oliveira Costa | R.A.: | 22121078-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome: | Denis Bento Lima | R.A.: | 22121090-9 |

Projeto de Arquitetura de Computadores

# Descrição do Projeto

A dupla concordou em realizar um projeto que consiste em criar um relógio digital, no qual irá aparecer em seu display o horário e será atualizado constantemente, utilizando a tabela ASCII para poder imprimir os valores do relógio e o display LCD de modo que mostrare os valores presentes dentro do data memory.

Este relógio funciona por sistema de AM e PM, que faz com que toda vez que chegue em 12:00:00 AM(período matutino), ele zera o relógio e inicie o período da vespertino e noturno(PM).

O desenvolvimento do código e lógica para criação de tais funcionalidades do projeto foram implementadas no programa Edsim51, compilado na linguagem Assembly 8051.

# Desenhos esquemáticos

O desenho esquemático do edsim51, mostrando as partes que estão sendo utilizadas. Exemplo:

# Fluxograma ou Diagrama

Fluxograma ou desenho descrevendo as posições de memória, sub-rotinas, etc.;

Exemplo mostrando os caracteres a, b, c, d, e na memória:

Marcação em vermelho: Os valores que possuem destaque em vermelho são responsáveis pelo armazenamento do relógio digital no data memory, sendo eles posicionados no 71 até o 78h.

Marcação em verde: Os valores que possuem destaque em verde são partes do data memory que armazenam atividades rotineiras do código.

# Imagens da simulação realizada na IDE

Algumas Imagens da simulação realizada na IDE, com telas apresentando os resultados obtidos.

# Discussões e conclusões

O projeto foi um desafio para os integrantes do grupo, devido a linguagem assembly ser baixo nível, sendo a primeira vez que realizamos um projeto nesse tipo de linguagem. As principais dificuldades que foram encontradas durante a realização do projeto foi conseguir criar a lógica de implementação dos valores em ASCII no display e acrescentar as unidades e dezenas das horas para retornar do am para o pm.

Além disso, foi uma excelente oportunidade de entendermos o funcionamento do hardware, pois o Assembly necessita que os programadores tenham  um conhecimento mais aprofundado no hardware e aprendemos como funciona o LCD,  bem como trabalhar com uma linguagem mais próxima a forma como a máquina se comunica.

# Código-fonte

; --- Mapeamento de Hardware (8051) ---

RS      equ     P1.3    ;Reg Select ligado em P1.3

EN      equ     P1.2    ;Enable ligado em P1.2

org 0000h;inicio no endereço 00

acall lcd_init;inicia o LCD

MOV 71H, #'1';Endereço da dezena da hora

MOV 72H, #'1';Endereço da unidade da hora

MOV 73H, #'5';Endereço da dezena da minuto

MOV 74H, #'8';Endereço da unidade do minuto

MOV 75H, #'2';Endereço da unidade do segundo

MOV 76H, #'1';Endereço da dezena da segundo

MOV 77H, #'0';dois pontos

MOV 78H, #'0';dois pontos

MOV 79H, #0 ;MARCA O NULL NO FIM DA STRING

acall base

mov A, #48h;move o valor de 48h para o acumulador que será utilizado para printar a letra A no display, indicando que é o período da manhã

ACALL posicionaCursor;executa o posiciona cursor

MOV A, #'A';Símbolo para representar o período da manhã juntamente com o M

ACALL sendCharacter	;Envia o caracter

LJMP main; Chama a função principal

org 0030h; Começar o main no 30h

main:;programa principal

acall segundos_un;sub rotina responsável por incrementar a unidade dos segundos

acall print;sub rotina responsável por printar no lcd

JMP main; volta para o main

segundos_un:; subrotina que faz com que inicie o valor da unidade do segundo começe em 0 e vai até 9 utilizando as strings da tabela ASCII,depois que der 9, passa para a próxima subrotina, que é responsável pela dezena dos segundos

inc 77h;incrementa o valor no endereço de memória 77h

MOV A,77H;move o valor presente no endereço de memória 77h para o acumulador

mov psw,#00h;zera o psw(para não alterar o valor do a)

subb a, #3Ah;caso o acumulador for igual a 9, sendo verificado pela subtração do acumulador

jz segundo_dez;vai para a subrotina do

RET;retorna

segundo_dez:; subrotina que faz com que inicie o valor da dezena do segundo começe em 0 e vai até 6 utilizando as strings da tabela ASCII,depois que der 6, passa para a próxima subrotina, que é responsável pela unidade dos minutos

MOV 77H, #'0';a unidade dos segundos volta a ser 0

inc 76H;incrementa o valor no endereço de memória 76h

mov a,76H;move o valor presente no endereço de memória 76h para o acumulador

mov psw,#00h;zera o psw(para não alterar o valor do a)

subb a,#36h;caso o valor no acumulador for 6, entra na sub rotina

jz minuto_un;subrotina que incrementa a unidade dos minutos

ret;retorna

minuto_un:; sub rotina que faz com que inicie o valor da unidade do minuto começe em 0 e vai até 9 utilizando as strings da tabela ASCII,depois que der 9, passa para a próxima subrotina, que é responsável pela dezena dos minutos

MOV 76H, #'0';zera a dezena do segundo

INC 74H;incrementa o valor da unidade do minuto

MOV A, 74h;move o valor do 74h para o acumulador

mov psw,#00h;zera o psw

subb a, #3Ah; faz a subtração por 9 para poder entrar na subrotina

jz minuto_dez;subrotina que incrementa as dezenas dos minutos

RET;retorna

minuto_dez:;subrotina que faz com que inicie o valor da dezena do minuto começe em 0 e vai até 6 utilizando as strings da tabela ASCII,depois que der 6, passa para a próxima subrotina, que é responsável pela unidade das horas

MOV 74H, #'0';zera a unidade do minuto

INC 73H;incrementa o valor da dezena do minuto

MOV A, 73h;move o valor de 73h para o acumulador

mov psw,#00h;zera o psw(para não alterar o valor do a)

subb a,#36h;faz a subtração do acumulador e se der 6 vai para a subrotina

jz hora_un;subrotina que faz incrementar o valor da unidade da hora

ret;retorna

hora_un:;subrotina que faz com que inicie o valor da unidade da hora começe em 0 e vai até 9 utilizando as strings da tabela ASCII,depois que der 9, passa para a próxima subrotina, que é responsável pela dezena das horas

MOV 73H, #'0';zera a dezena do minuto

inc 72h;incrementa o valor da

MOV A, 72H;move 72h para o acumulador

mov psw,#00h;zera o psw(para não alterar o valor do a)

subb a,#3Ah;faz a subtração para identificar se o valor da unidade for 9, caso seja, vai para a subrotina

jz hora_dez;subrotina que incrementa o valor na dezena da hora

MOV A,72H;move o valor em 72h para o acumulador

; Entra nessa parte para verificar se chegou a 12h(mais especificamente se na unidade é 2 e a dezena é 1), para entrar na subrotina para trocar o am para pm e zerar o relógio

mov psw,#00h;zera o psw(para não alterar o valor do a)

subb a,#32h;caso der 2 no acumulador, entra na subrotina

JZ fuso1;subrotina que verifica se o valor na dezena da hora é 1

ret

hora_dez:;subrotina responsável por incrementar o valor da dezena da hora e zerar sua unidade

MOV 72H, #'0';zera a unidade da hora

inc 71h;incrementa o valor da dezena da hora

RET;retorna

fuso1:;subrotina responsável pela identificação se caso chegou a 12 para trocar o am para pm e zerar o relógio

mov a,71H;move o endereço da dezena da hora para o acumulador

mov psw,#00h;zera o psw(para não alterar o valor do a)

subb a,#31h;caso o valor seja igual a 1 no endereço 71h, ele entra na subrotina, caso o contrário, volta para

jz fuso2;

RET;retorna

fuso2:;subrotina responsável por zerar o relógio e trocar o AM para PM

mov A, #48h;move para a posição do a para trocar para P

ACALL posicionaCursor;posiciona cursor

MOV A, #'P';Insere o valor P no acumulador,segundo a tabela ASCII

ACALL sendCharacter	;envia o caracter

MOV 71H, #'0';|

MOV 72H, #'0';|

MOV 73H, #'0';|

MOV 74H, #'0';|

MOV 75H, #'0';|

MOV 76H, #'0';|

MOV 77H, #'0';|

MOV 78H, #'0';Reseta o relógio para o valor inicial

RET;retorna

print:; subrotina que printa o relógio

mov A, #40h;posição da dezena da hora

ACALL posicionaCursor ;posiciona o cursor

MOV A, 71h;pega o valor armazenado na posição 71h

ACALL sendCharacter;envia o caracter

mov A, #41h;posição da unidade da hora

ACALL posicionaCursor ;posiciona o cursor

MOV A, 72h;pega o valor armazenado na posição 72h

ACALL sendCharacter;envia o caracter

mov A, #43h;posição da dezena do minuto

ACALL posicionaCursor;posiciona o cursor

MOV A, 73h;pega o valor armazenado na posição 73h

ACALL sendCharacter;envia o caracter

mov A, #44h;posição da unidade do minuto

ACALL posicionaCursor

MOV A, 74h;pega o valor armazenado na posição 74h

ACALL sendCharacter

mov A, #46h;posição da dezena do segundo

ACALL posicionaCursor ;posiciona o cursor

MOV A, 76h;pega o valor armazenado na posição 76h

ACALL sendCharacter;envia o caracter

mov A, #47h;posição da unidade do segundo

ACALL posicionaCursor ;posiciona o cursor

MOV A, 77h;pega o valor armazenado na posição 77h

ACALL sendCharacter;envia o caracter

RET

base:

mov A, #42h;move o valor de 42h para o acumulador

ACALL posicionaCursor ; posiciona o cursor

MOV A, #3aH;printa : na tela do lcd

ACALL sendCharacter	; send data in A to LCD module

mov A, #45h;move o valor de 45h para o acumulador

ACALL posicionaCursor ; posiciona o cursor

MOV A, #3aH;printa : na tela do lcd

ACALL sendCharacter	; send data in A to LCD module

mov A, #49h;move o valor de 49h para o acumulador

ACALL posicionaCursor; posiciona o cursor

MOV A, #'M';seta o M do display, representando o horário

ACALL sendCharacter	; send data in A to LCD module

;ACALL retornaCursor

ret

; initialise the display

; see instruction set for details

lcd_init:

CLR RS		; clear RS - indicates that instructions are being sent to the module

; function set

CLR P1.7		; |

CLR P1.6		; |

SETB P1.5		; |

CLR P1.4		; | high nibble set

SETB EN		; |

CLR EN		; | negative edge on E

CALL delay		; wait for BF to clear

; function set sent for first time - tells module to go into 4-bit mode

; Why is function set high nibble sent twice? See 4-bit operation on pages 39 and 42 of HD44780.pdf.

SETB EN		; |

CLR EN		; | negative edge on E

; same function set high nibble sent a second time

SETB P1.7		; low nibble set (only P1.7 needed to be changed)

SETB EN		; |

CLR EN		; | negative edge on E

; function set low nibble sent

CALL delay		; wait for BF to clear

; entry mode set

; set to increment with no shift

CLR P1.7		; |

CLR P1.6		; |

CLR P1.5		; |

CLR P1.4		; | high nibble set

SETB EN		; |

CLR EN		; | negative edge on E

SETB P1.6		; |

SETB P1.5		; |low nibble set

SETB EN		; |

CLR EN		; | negative edge on E

CALL delay		; wait for BF to clear

; display on/off control

; the display is turned on, the cursor is turned on and blinking is turned on

CLR P1.7		; |

CLR P1.6		; |

CLR P1.5		; |

CLR P1.4		; | high nibble set

SETB EN		; |

CLR EN		; | negative edge on E

SETB P1.7		; |

SETB P1.6		; |

SETB P1.5		; |

SETB P1.4		; | low nibble set

SETB EN		; |

CLR EN		; | negative edge on E

CALL delay		; wait for BF to clear

RET

sendCharacter:

SETB RS  		; setb RS - indicates that data is being sent to module

MOV C, ACC.7		; |

MOV P1.7, C			; |

MOV C, ACC.6		; |

MOV P1.6, C			; |

MOV C, ACC.5		; |

MOV P1.5, C			; |

MOV C, ACC.4		; |

MOV P1.4, C			; | high nibble set

SETB EN			; |

CLR EN			; | negative edge on E

MOV C, ACC.3		; |

MOV P1.7, C			; |

MOV C, ACC.2		; |

MOV P1.6, C			; |

MOV C, ACC.1		; |

MOV P1.5, C			; |

MOV C, ACC.0		; |

MOV P1.4, C			; | low nibble set

SETB EN			; |

CLR EN			; | negative edge on E

CALL delay			; wait for BF to clear

RET

;Posiciona o cursor na linha e coluna desejada.

;Escreva no Acumulador o valor de endereï¿½o da linha e coluna.

;|--------------------------------------------------------------------------------------|

;|linha 1 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |05 | 06 | 07 | 08 | 09 |0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |

;|linha 2 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |45 | 46 | 47 | 48 | 49 |4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |

;|--------------------------------------------------------------------------------------|

posicionaCursor:

CLR RS	         ; clear RS - indicates that instruction is being sent to module

SETB P1.7		    ; |

MOV C, ACC.6		; |

MOV P1.6, C			; |

MOV C, ACC.5		; |

MOV P1.5, C			; |

MOV C, ACC.4		; |

MOV P1.4, C			; | high nibble set

SETB EN			; |

CLR EN			; | negative edge on E

MOV C, ACC.3		; |

MOV P1.7, C			; |

MOV C, ACC.2		; |

MOV P1.6, C			; |

MOV C, ACC.1		; |

MOV P1.5, C			; |

MOV C, ACC.0		; |

MOV P1.4, C			; | low nibble set

SETB EN			; |

CLR EN			; | negative edge on E

CALL delay			; wait for BF to clear

RET

;Retorna o cursor para primeira posiï¿½ï¿½o sem limpar o display

retornaCursor:

CLR RS	      ; clear RS - indicates that instruction is being sent to module

CLR P1.7		; |

CLR P1.6		; |

CLR P1.5		; |

CLR P1.4		; | high nibble set

SETB EN		; |

CLR EN		; | negative edge on E

CLR P1.7		; |

CLR P1.6		; |

SETB P1.5		; |

SETB P1.4		; | low nibble set

SETB EN		; |

CLR EN		; | negative edge on E

CALL delay		; wait for BF to clear

RET

;Limpa o display

clearDisplay:

CLR RS	      ; clear RS - indicates that instruction is being sent to module

CLR P1.7		; |

CLR P1.6		; |

CLR P1.5		; |

CLR P1.4		; | high nibble set

SETB EN		; |

CLR EN		; | negative edge on E

CLR P1.7		; |

CLR P1.6		; |

CLR P1.5		; |

SETB P1.4		; | low nibble set

SETB EN		; |

CLR EN		; | negative edge on E

CALL delay		; wait for BF to clear

RET

delay:;subrotina do delay

mov r2, #10h

again2: mov r3, #100h

again1: djnz r3, again1

djnz r2, again2;decrementa de r2

RET;retorna